## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕТАЛЬНОГО ДОППЛЕРА Contec Sonoline C:

1.  Исследование проводят лежа на спине. На ранних сроках полный мочевой пузырь облегчит диагностику.
2. Вставьте батарейки в отсек для питания. Подключите внешний зонд.
3. Нажмите кнопку питания для включения, с помощью кнопки слева выберете 1 режим (на мониторе загорится цифра 1).
4. Обильно смажьте сенсор датчика или участок кожи, который будет соприкасаться с датчиком, гелем (обеспечивает четкий сигнал).
- в I триместре внешний зонд прибора нужно расположить прямо над лобком, так как дно матки расположено низко;
- во II триместре – чуть ниже пупка, иногда – со смещение влево или вправо;
- в III триместре – выше или ниже пупка, в зависимости от положения ребенка.
5. Перемещать зонд допплера нужно медленно, без резких движений, чтобы не пропустить сердце плода.
6. Держите сенсор зонда допплера постоянно в контакте с кожей, оказывая на него легкое давление.
7. Небольшие наклоны датчика в стороны позволят подобрать звуки в более широкой области.
8. Как только допплер зафиксирует сердцебиение плода, на экране загорится изображение сердца. Через несколько секунд информация о ЧСС появится на дисплее. Отрегулируйте громкость.
Сердечко ребенка бьется в 2 раза быстрее, чем сердце у взрослого человека. Этот звук похож на лошадиный бег или поезд. ЧСС составляет от 120 до 180 даров в минуту.
9. С помощью кнопки слева можно выбрать режим:
1 - режим измерения ЧСС в реальном времени;
2 - усредненные показатели ЧСС (за 5 сек.);
3 - ручной режим (ЧСС считается в заданном Вами диапазоне времени).
Включение / отключение подсветки дисплея происходит при нажатии кнопки справа (если активирован режим 1 или 2). При 3 режиме работы с помощью этой кнопки запускается счетчик подсчета ЧСС плода, а при повторном нажатии на кнопку счетчик останавливается.
10. Выключите допплер, удалите салфеткой остатки геля на датчике.


Если Вы не обнаружили сердцебиение, то не паникуйте. Возможно,  Вы неправильно определили положение плода; быстро передвигаете датчик; еще не научились правильно пользоваться прибором; исследование провели слишком рано; нанесли мало геля; аппарат не исправен.


Применение фетального допплера не отменяет посещение врача и проведение плановых УЗИ.